Муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 25»

СОГЛАСОВАНО                                                                                                               УТВЕРЖДЕНА                                                    Начальник отделения ОГПН по г.Дзержинску                                           Директор МОУ «ООШ № 25»                                                                                                    _________________Н.Г.Сазанова                                                                  _____________Т.В.Егорькова

01.03.2010

ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                                    о мерах пожарной безопасности

ИОТ-002 – 2010

1. Общие требования безопасности.

- Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения.

- Все работники школы допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение 	в соответствии с порядком, установленным руководителем.

- Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в Журнале регистрации  инструктажа по  пожарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов.

Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений
и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по административно - хозяйственной части.

Ответственность за пожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного сторожа.

- Территория школы постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

- Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои, закрепленные за ними, помещения и закрыть их, обесточив сеть.

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается:

- Разводить костры, сжигать мусор на территории школы.

- Курить в помещениях учреждения.

  - Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

  - Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

  - Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.	.

  - Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

  - Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

  - Применять 	в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

  - Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в, помещениях людей.

4. Действия при возникновении пожара:

- Сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону 01. 112-сот.связь

- Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3.  Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

- Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

- Руководитель образовательного учреждения (лицо его заменяющее) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение здания

- прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны

| 1 | Егорькова Т.В. |  | 18 | Сазанова О.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ешина О.А. |  | 19 | Уткина М.А. |  |
| 3 | Лебедева О.В. |  | 20 | Горбунова Е.В. |  |
| 4 | Иванов Е.Н. |  | 21 | Зотина А.В. |  |
| 5 | Вакина Л.П. |  | 22 | Горбунов В.А. |  |
| 6 | Леванова С.А. |  | 23 | Карпов Г.В. |  |
| 7 | Дряхлова Т.В. |  | 24 |  |  |
| 8 | Гуменюк Р.Н. |  | 25 |  |  |
| 9 | Шахмартова А.В. |  | 26 |  |  |
| 10 | Трюхова Ю.Е. |  | 27 |  |  |
| 11 | Файзрахманова Н.С. |  | 28 |  |  |
| 12 | Шаманина Е.В. |  | 29 |  |  |
| 13 | Шулимова Л.А. |  | 30 |  |  |
| 14 | Хазова А.И. |  | 31 |  |  |
| 15 | Морнова Т.Р. |  | 32 |  |  |
| 16 | Фомичёва О.А. |  | 33 |  |  |
| 17 | Окунева Е.Б. |  | 34 |  |  |

С инструкцией ознакомлены: